	常用化学物质的性质及用途

	氨三乙酸
　化学式CH6N9O6，分子量191.14，结构式N（CH2COOH）3，白色棱形结晶粉末，熔点246~249℃（分解），能溶于氨水、氢氧化钠，微溶于水，饱和水溶液pH为2.3，不溶于多数有机溶剂，溶于热乙醇中可生成水溶性一、二、三碱性盐。属于金属络合剂，用于金属的分离及稀土元素的洗涤，电镀中可以代替氰化钠，但稳定性不如EDTA。

	丙酮
　 最简单的酮。化学式CH3COCH3。分子式C3H6O。分子量58.08。无色有微香液体。易着火。比重0.788（25/25℃）。沸点56.5℃。与水、乙醇、乙醚、氯仿、DMF、油类互溶。与空气形成爆炸性混和物，爆炸极限2.89~12.8%（体积）。化学性质活泼，能发生卤化、加成、缩合等反应。广泛用作油脂、树脂、化学纤维、赛璐珞等的溶剂。为合成药物（碘化）、树脂（环氧树脂、有机玻璃）及合成橡胶等的重要原料。

	冰乙酸
　化学式CH3COOH。分子量60.05。醋的重要成份。一种典型的脂肪酸，无色液体。有刺激性酸味。比重1.049。沸点118℃，可溶于水，其水溶液呈酸性。纯品在冻结时呈冰状晶体（熔点16.7℃），故称“冰醋酸”，能参与较多化学反应。可用作溶剂及制造醋酸盐、醋酸酯（醋酸乙酯、醋酸乙烯）、维尼纶纤维的原料。

	苯酚
　简称“酚”，俗称“石炭酸”，化学式C6H5OH，分子量94.11，最简单的酚。无色晶体，有特殊气味，露在空气中因被氧化变为粉红，有毒！并有腐蚀性，密度1.071（25℃），熔点42~43℃，沸点182℃，在室温稍溶于水，在65℃以上能与任何比与水混溶，易溶于酒精、乙醚、氯仿、丙三醇、二硫化碳中，有弱酸性，与碱成盐。水溶液与氯化铁溶液显紫色。可用以制备水杨酸、苦味酸、二四滴等，也是合成染料、农药、合成树脂（酚醛树脂）等的原料，医学上用作消毒防腐剂，低浓度能止痒，可用于皮肤瘙痒和中耳炎等。高浓度则产生腐蚀作用。 

	1,2-丙二醇
　　化学式CH3CHOHCH2OH，分子量76.10，分子中有一个手征性碳原子。外消旋体为吸湿性粘稠液体；略有辣味。比重1.036（25/4℃），熔点-59℃，沸点188.2℃、83.2℃（1，333Pa），与水、丙酮、氯仿互溶，溶于乙醚、挥发油，与不挥发油不互溶，左旋体沸点187~189℃，比旋光度-15.8。丙二醇在高温时能被氧化成丙醛、乳酸、丙酮酸与醋酸。为无毒性抗冻剂。可用于酿酒、制珞中，是合成树脂的原料。医学上用作注射剂、内服药的溶剂与防腐剂，防腐能力比甘油大4倍，此外还可用于室内空气的消毒。

	丙三醇
　　学名1,2,3-三羟基丙烷，分子式C3H8O3，分子量92.09，有甜味的粘稠液体，甜味为蔗糖的0.6倍，易吸湿，对石蕊试纸呈中性。比重1.26362（20/20℃）。熔点7.8℃，沸点290℃（分解）167.2℃（1，3332Pa）。折光率1.4758（15℃），能吸收硫化氢、氰化氢、二氧化硫等气体。其水溶液（W/W水）的冰点：10%，-1.6℃；30%，-9.5℃；50%，-23℃；80%，-20.3℃。与水、乙醇互溶，溶于乙酸乙酯，微溶于乙醚，不溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚、油类。可以制备炸药（硝化甘油）、树脂（醇酸树脂）、润滑剂、香精、液体肥皂、增塑剂、甜味剂等。在印刷、化妆品、烟草等工业中作润滑剂。切勿与强化剂如三氧化铬、氯酸钾、高锰酸钾放在一起，以免引起爆炸。

	蓖麻油
　　化学式C57H104O9，分子量933.37。无色或淡黄色透明液体，具有特殊臭味，凝固点-10℃，比重0.945~0.965（25/25℃），折射率为1.473~1.477（25℃），闪点227℃，皂化值178mgKOH/g。溶于乙醇、苯、氯仿、二硫化碳、用于制造增塑剂，肥皂、脂肪酸、液压油、粘合剂、表面活性剂等。

	苯胺
　　俗称“阿尼林油”，一种最重要的芳香胺，化学式C6H5NH2，分子量93.13,无色油状可燃液体，比重1.022(20/20℃),沸点184~186℃,折光率1.5863，露于空气中逐渐氧化成裼色，有特殊气味，有毒！微溶于水，易溶于醇、醚中。呈碱性，与盐酸、硫酸、硝酸等作用成盐。化学性质活泼，易起氧化、重氮化（NNO/HCL）、烷基化以及酰化（醋酸、醋酐、酰卤）等取代反应。是合成染料（苯胺染料）、药物（磺胺药物）、树脂（苯胺甲醛树脂）、橡胶硫化促进剂等的中间体。

	苯甲酸钠
　　亦称“安息香酸钠”，化学式C7H5NaO2，分子量144.11，白色颗粒或结晶粉末，易燃、低毒，无臭、有甜味。溶于水、稍溶于醇，水溶液对石蕊呈微碱性，约为PH=8。常用于消毒药、食品添加剂。

	苯并三氮唑
　　化学式C6H5N3，分子量119.12，白色到浅褐色针状结晶，在空气中氧化而变红，无气味，在真空中蒸馏时发生爆炸，熔点90~95℃，在98~100℃升华，沸点201~204℃（2，00kPa），水溶液呈弱酸性，pH值为5.5~6.5，对酸、碱、氧化-还原都稳定，受热到100℃时亦稳定，与碱金属离可以生成稳定的金属盐，易溶于水。用于水处理，油类抗氧剂及金属缓蚀剂。

	丙烯酰胺
　　化学式CH2=CHCONH2，分子量71.08，片状晶体，极毒！熔点84.5℃，溶于水、乙醇、乙醚、氯仿。具有活泼的酰胺基，容易转变成各种衍生物。可用于纺织品上桨，造纸补强，废水絮凝沉降、净化等。

	草酸（乙二酸）
　　最常用的二元羟酸，化学式（COOH）2，分子量90.04，以钙盐形成存在于大黄等植物中，无色晶体，有毒！通常含2分子结晶水，熔点101~102℃，易溶于水或乙醇，具有较强的酸性及还原性，可用作还原剂，印染漂白剂。铁锈和蓝水痕迹除去剂及分析试剂。无水物在有机合成中用作脱水剂。

	醋酐
　　亦称“乙酸酐”，化学式（CH3CO）2O，分子量102.09，无色有刺激性的液体，沸点139℃，不与水相混，放置后水解成醋酸，能与水、碱液、醇、氨和胺等起复分解作用。广泛用作乙酰化剂，是制备阿司匹林、醋酸纤维的原料。

	丁酮
　　简称“MEK”，又名“甲乙酮”，化学式CH3COCH2CH3，分子量72.11，无色易燃液体，有丙酮气味。熔点-86℃，沸点79.6℃，溶于约4倍水中（25.5%），能与乙醇、乙醚、苯、油类混溶，其蒸气和空气形成爆炸性混和物。与水形成共沸混合物，沸点为73.4℃，含甲乙酮88.7%。主要用作溶剂，在要求沸点稍高的场合可用代替丙酮。

	对苯二酚
　　亦称“氢醌”。化学式C6H6O2，分子量110.11，白色晶体，熔点170~171℃，沸点285~287℃，溶于水，易溶于乙醇、乙醚、微溶于苯。在苯二酚的三种异构体中还原性最强，水溶液在空气中因氧化而呈裼色，在碱溶液中更易被氧化，遇三氯化铁水溶液呈绿色。用作照相显影剂、橡胶防老剂、单体阻聚剂、油脂抗氧剂等。

	对硝基苯酚
　　化学式HOC6H4NO，分子量123.11，无色针状结晶。124℃时颜色呈棕色，对皮肤有刺激性和过敏性，熔点126℃，144℃分解，稍溶于水，溶于醇、醚、丙酮等，溶于浓碱成棕色溶液，稀释后则显绿色，是硫化染料的重要中间体。

	碘
　　原子序数53，原子量126.9045，紫灰色晶体，有金属光泽，性脆，易升华，蒸气呈紫色，有毒！强烈刺激眼睛和皮肤，密封保存。比重4.93，熔点113.5℃，沸点184.35℃，微溶于水，易溶于乙醇、二硫化碳、氯仿、四氯化碳、乙醚、苯、甘油等有机溶剂。其酒精溶液称“碘酊”或“碘酒”，用作消毒剂。常用于医药、染料等工业，也用来制碘的化合物、感光材料、还用作催化剂、化学试剂等。

	碘化钾
　　化学式KI。分子量166.00。无色或白色立方晶体。味咸而苦。湿空气稍有潮解，露于空气中易氧化，析出碘而逐渐泛黄，光和湿气能加速其分解。比重大3.13。熔点681℃，沸点1330℃。溶于水、乙醇、丙酮和甘油。如溶液能使碘溶解，生成三碘离子（I3-）。其水溶液亦易氧化变黄，酸性时更容易，加碱即可阻止。由氢碘酸与碳酸氢钾作用而得。用作分析试剂和制碘化物，染料的原料，也用作照相感光、乳化剂、食品添加剂等，医学上用来防治甲状腺肿（大脖子病），也用于甲状腺机能亢进的手术前准备，此外尚可用于作祛痰、利尿药等。

	多乙烯多胺
　　分子式NH2(CH2CH2NH)nCH2CH2NH2，分子量232.38，为棕色透明粘稠液体，呈强碱性，溶于水、醇、丙酮等，用于合成表面活剂，油田破乳剂的引发剂、电镀添加剂、沥青改性剂。也是膨润土润滑剂的原料，常用作环氧树脂的固化剂。

	二甲苯
　　化学式C6H4(CH3) 2，分子量106.17，有邻、间、对三种异构体。工业品通常指这三种异构体和少量乙苯的混合物，为无色芳香易燃的液体，沸点137~140℃，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等溶剂。由于三个异构体很接近，因而较难分离，但通过精馏及冷冻结晶等手段可达到分离目的。广泛用作溶剂，也用作航空汽油添加剂，并用于合成染料、人造香精等。其中对二甲苯是合成聚酯纤维（涤纶）的重要原料。

	二氯甲烷 
　　化学式CH2Cl2，分子量84.93，无色透明易挥发液体，有刺激性芳香气味。有毒！对肝与神经系统有一定毒性，高浓度时对人有麻醉作用。切忌吸入或与皮肤接触，蒸气不燃烧，与空气的混合物无爆炸性，比重1.33479（15/4℃）沸点39.75℃，于—95℃固化，折光率1.4244，略溶于水，与乙醇、乙醚、苯、油类、二甲苯甲基酰胺互溶，与氢氧化钠水溶液作用，生成甲醛，氯化生成氯仿及四氯化碳。有机溶剂，主要用于代替易燃易爆的石油与乙醚，可作为脂肪和油的萃取剂，醋酸纤维、涂料、有机合成反应的溶剂。

	1,2-二氯乙烷
　　化学式C2H4Cl2，分子量98.96，亦称“氯化乙烯”，无色油状液体，剧毒！密度1.257，熔点-35.3℃，沸点83.5，易挥发有氯仿气味。溶于乙醇、乙醚等溶。蒸气与空气形成爆炸极限5.8~15.9%（体积）。用作油脂、蜡、树脂、漆、橡胶等的溶剂及制造聚氯乙烯、聚硫橡胶的原料，也可用作仓库熏蒸剂。

	N,N-二甲基苯胺
　　分子式C8H11N，分子量121.18，油状液体，有毒！对肝有损害，比重0.956，熔点2℃，沸点192~194℃，折光率1.5582，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚氯仿，呈碱性，与酸成盐，在有机合成反应中作脱羧剂，重要化工原料，作于医药、染料、工业中还可用以制备甲紫，也是分析甲醇、糠醛、过氧化氢、乙醇、甲醛等的试剂。

	N，N-二甲基甲酰胺
　　简称“DMF”。化学式HCON（CH3）2，分子量73.09，有氨气味的无色液体，对皮肤有刺激性，比重0.9445（25/4）。沸点153℃，能和水及大多数有机溶剂相混溶，是无机与有机、极性与非极性化合物（包括聚合物、树脂等）的优良非质子性极溶剂，能显著促进有机化学反应速度，大量用于聚丙烯腈合成纤维纺丝，也是制造“杀虫脒”的原料。有机合成中用作含活性基团的芳香族的甲酰化剂；在气相色谱分析中用作固定相。

	二乙烯三胺
分子式NH2CH2NHCH2CH2NH2，分子量103.2，为无色或浅黄色粘稠液体，有氨气味和刺激性，比重0.9542（20/20℃），熔点-39℃，折光率为1.4859，溶于水和乙醇，不溶于乙醚，有强碱性，在空气中易吸收水分和二氧化碳、用于合成聚酰胺树脂、表面活性剂、润滑油添加剂、织物整理剂，以及重金属整合剂、乳化剂、照相用化学品，化肥生产中脱羧剂等，亦常用作环氧树脂固化剂。

	过氧化苯甲酰
简称“BPO”，分子量242.23，白色结晶性粉末，熔点130~106℃（分解），微溶于水及乙醇，溶于苯、氯等有机溶剂。一种强氧化剂，可用以漂白有机物，如面粉、植物油脂等。受热至70~90℃，易分解成游离基广泛用作引发剂，受热或摩擦时会自发爆炸，接触易燃物会引起火灾，须贮藏于冷、暗处。

	高锰酸钾
　　俗称“灰锰氧”，化学式KMnO4，分子量158.08，暗紫色菱柱状闪光晶体。比重2.7032，溶于水、丙酮、甲醇，被乙醇所分解。强氧化剂，严禁与易燃性有机物相接触。广泛用于医药、消毒、除臭、化学分析、光谱校验以及漂白木材、棉花、丝绸、油脂。

	环己酮
　　化学式C6H10O，分子量98.14，一种脂环酮。无色有香味的易燃液体。密度0.9478，熔点-164℃，微溶于水，能溶于乙醇和乙醚。用作醋酸纤维、天然或合成树脂等的溶剂以及合成尼龙66，尼龙（6-己内酰胺）的主要单体。

	甲醛溶液
　　亦称“蚁醛”。化学式HCHO，分子量30.03。最简单的醛。无色有刺激性的气体。有毒！比重工业1.067（空气=1）熔点-92℃。沸点-195℃。易溶于水、乙醇和乙醚。化学性质活泼，能与多种物质反应，易聚合，有还原性。能燃烧，与空气形成爆炸混合物，极限7~73%（体积）。其40%的水溶液（即每100ml溶液含40g甲醛）通称“福尔马林”。常用以制造树脂（酚醛树脂、脲醛树脂和聚甲醛树脂）、药物（乌洛托品）、炸药、染料等。又可用于房屋、家具和种子等的消毒，以及生物标本的固定与防腐。

	甲醇
　　俗称“木精”，化学式CH3OH，分子量32.04，最简单的一一元醇。无色易燃液体。有毒！少量口服导致双眼失明，口服药10ml足以致死。密度0.791，沸点64.7℃。闪点-1℃。蒸气与空气形成的爆炸极限为6.0~36.5%（体积），溶于水及其他有机溶剂。燃烧时有蓝色火焰。受氧化剂作用变为甲醛、甲酸，最终成二氧化碳。主要用以生成甲醛及作溶剂，以及制对苯二酸二甲酯、卤代甲烷，甲胺和CO合成醋酸，近年来也用来作防冻剂和飞机的燃料。

	间苯二酚
　　亦称“雷琐辛”、“树脂酚”，酚分子式C6H6O2，分子量110.11，无色片状晶体，熔点109~111℃，沸点280℃，溶于水、乙醇、易溶于乙醚、甘油，微溶于氯仿。遇空气容易被氧化呈粉红色，与三氯化铁水溶液呈紫色、用作防腐剂及合成药物、染料、树脂等原料。

	甲苯
　　一种重要的芳香烃。化学式C6H5CH3，分子量92.14。无色芳香可燃液体。密度0.866。熔点－95℃，沸点110℃。不溶于水、溶于乙醇、苯等溶剂。化学性质与苯相似。易发生氧化（生成苯甲醛、苯甲酸）、 硝化（生成甲基苯磺酸）、卤化（生成苯氯甲烷等）及歧化（生成苯及二甲苯）等反应。用作溶剂及合成染料、纤维、炸药、药物等的原料。

	甲苯二异氰酸酯
　　分子式C9H6N2O2，分子量174.16。有强刺鼻气味的液体，对皮肤、眼睛有强烈刺激作用，并引起湿疹与支气管哮喘。比重1.2244，熔点19.5~21.5℃，沸点251℃，126℃（1.467Pa），遇光变黑色。与乙醚、丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油互溶。化学性质活泼，可与水、醇、胺反应，和乙二醇缩合生成聚氨酯，遇碱性物质如氢氧化钠、三乙醇胺能自身聚合，树脂与泡沫塑料，也是制造尼龙6的交联剂。

	甲基丙烯酸甲酯

化学式H2C=CCH3COOCH3 ，分子量100.12，无色液体，比重0.940(25℃)，沸点100.3℃，折光率1.4140，易聚合，贮存时需添加少量阻聚剂（如对苯二酚），本品在加热时特别是在过氧化苯甲酰或偶氮二异丁腈等引发剂存在下容易聚合成透明的固体聚合物，通称为“有机玻璃”。



	乙酸乙酯
　　分子式C8H16O2，分子量144.21，无色至微黄透明液体，有类似菠萝的香气，比重0.873，熔点－67.5℃，沸点166~167℃，折射率1.4073℃，闪点53℃，能与醇与醚混溶，不溶于水。用于食品添加剂，配制食用、烟草香精，亦用于曲酒调香等。

	抗坏血酸（维生素C）
　　亦称“L—抗坏血酸”，分子式C6H8O6，分子量176.13，白色结晶，熔点192℃，溶于水，稍溶于乙醇，不溶于乙醚、氯仿。在碱溶液中不稳定，易被氧化，为强还原剂。缺乏会导致称为坏血症的微血管破裂出血。广泛存在于柑桔、山楂、番茄、辣椒等水果及蔬菜中，临床上用以防治坏血症，也用于防治感冒及传染病，工业上用作油脂类食品的抗氧剂。

	氯化钠
　　化学式NaCl，分子量58.44，食盐的主要成份，无色立方晶体或白色结晶粉末、虽咸味，含氯化镁等杂质时会潮解。比重2.165（25℃），熔点801℃，沸点1413℃，溶于水、甘油，难溶于乙醇。未经精制的食盐供食用、精制后的食盐用以制备氯气、金属钠、烧碱和纯碱等工业原料，氯化钠等渗溶液（0.85%），亦称“生理盐水”。

	氯化铵
　　化学式NH4Cl，分子量53.49，无色晶体或白色结晶分末，味咸而凉，稍有吸湿性，会结块。比重1.527，340℃升华，易溶于水，并强烈吸热，溶于甘油，微溶于乙醇，不溶于乙醚、丙酮。其天然物称“硇砂”。高温下能清洁金属表面氧化物，常用于金属的焊接和干电池制造，农业用作氮肥，但忌氯作物（如烟草、蕃茄、马铃薯、甜菜等）不能使用。医疗上用作祛痰剂，主要用于感冒初期，亦可使尿液酸化。

	氯化钡
　　化学式BaCl2·2H2O，分子量244.28，无色单斜晶体，有毒！略具咸味，比重3.097（24℃），113℃失去结晶水成白色粉末，无水物比重3.856，（24℃），熔点963℃，沸点1，560℃，易溶于水，当存在乙醇、丙酮、盐酸或氯离子时溶解度显著降低。用来制取颜料、色淀、玻璃、媒染剂、杀虫剂和其他钡盐，也用以鞣革、精炼铝以及用作水的软化剂。

	六氯乙烷
　　化学式C2Cl6，分子量236.74，无色晶体，味香，溶点186.9~187.4℃，沸点186.8℃，比重2.090，溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、不溶于水。用作溶剂、增塑剂、脱氧剂及生产医药、农药、兽药、氟里昂的原料。

	六偏磷酸钠
　　分子式（NaPO3）6，分子量611.17，无色透明玻璃片状或粒状，有潮解性，比重2.484，熔点616℃（分解），折射率1.482±0.002，溶于水，不溶于有机溶剂，露至空气中能逐渐吸收水分而呈粘胶状物，能与碱土金属化合成可溶性复盐，与铅、银等离子会产生沉淀，并溶于过量的六偏磷酸钠溶液形成络合物。主要用作软水剂、缓蚀剂、浮选剂、分散剂，也用于石油钻探等。

	邻苯二甲酸二丁酯
分子式C16H22O4，分子量278.34，无色透明液体具有芳香族气味，比重1.045（25℃），熔点—35℃，沸点340℃，闪点171℃，折射率1.4915（25℃），粘度0.0203Pa·s（25℃），水中溶解度0.03%(25℃)，水在其中溶解度0.4%（25℃），溶于大多数有机溶剂和烃类。无毒，稳定。用作硝化纤维，醋酸纤维，聚氯乙烯等的增塑剂。

	磷酸三丁酯
　　化学式（C4H9O）3P=0，分子量266.32，无色无味油状液体，对粘膜有刺激作用，比重0.976（25/25℃），溶点低于—80℃，沸点289℃（分解），177~178℃（3，599.6Pa），折光率14215（25℃），对光稳定，微溶于水，与一般有机溶剂互溶。

	磷酸氢二钠
　　化学式Na2HPO4，分子量14，1.96。有无水、二水、七水、十二水合物等多种。无色透明晶体或白色粉末味咸。无水物具吸湿性溶于水、不溶于乙醇、水溶液呈碱性反应，用作媒染剂、木材，纸张等的防火剂，分析化学中的缓冲剂；也用于制焙粉、鞣革和搪瓷、陶瓷、洗涤剂的生产中。

	钼酸铵
　　分正、仲钼酸铵，固体一般以仲钼酸铵形成存在，化学式（NH4）8Mo7O24·4H2O,分子量1235.85,无色大颗料单斜晶体，比重2.27，放置于空气中会失去部分氨，加热至170℃分解为氨及三氧化钼。不溶于乙醇、丙酮、溶于水、强酸和强碱溶液。用作分析试剂、颜料、脱氢催化剂，亦用于石油及炼焦工业脱硫及制造钼粉等。

	硼酸
　　化学式H3BO3,分子量61.83。白色磷片状有光泽的三斜晶体或白色粉末。无臭。有滑腻手感。比重1.435（15℃）。熔点约170℃，同时分解，加热依次脱水，100℃为偏硼酸（HBO2），140℃时成焦硼酸（H2B4O7），300℃成硼酐（B2O3）。溶于水，乙醇及甘油。在水中溶解度随温度上升而显著增加，并随水蒸气挥发。正硼酸（H3BO3）为一元弱酸，酸离解常数k=6.4×10－10（25℃），水溶液呈弱酸性，0.1m01/L溶液pH=5.1。由硫酸分解硼、镁矿粉或硼砂而得，用作搪瓷和玻璃工业的原料和防腐剂、消毒剂。

	硼砂
　　学名“十水四硼酸钠”、“焦硼酸钠”。化学式Na2B4O7·10H2O。分子量381.37。无色半透明晶体或结晶粉末。无臭，味甜涩。在空气中风化，晶体表面常被白色粉末覆盖。比重1.730。熔点75℃（迅速加热）。100℃时失去五分子结晶水，150℃失去九分子结晶水，320℃变成无水物。主要用于玻璃和搪瓷工业，也用来制取硼的化合物，医疗上用作防腐剂和消毒剂，也是常用的外用和内服中药。

	吡啶
　　亦称“氮杂苯”。一种含氮杂环化合物，分子式C5H5N，分子量79.10，无色、可燃、有特臭的液体，有毒！比重0.9870（25/4℃），沸点115~116℃，溶于水或有机溶剂，有弱碱性，pka=5.19和强酸结合成水溶性盐。化学性质与苯相似。用作溶剂或有机合成原料。烟碱、异烟酰肼、乙烯基吡啶等都是吡啶的重要衍生物。

	偏重亚硫酸钠
　　分子式Na2S2O5，分子量190.10，白色或微黄色结晶性粉末或小结晶，带有强烈的SO2气体，比重1.4，溶于水，不溶于醇。水溶液呈酸性，久置空气中氧化成硫酸钠与强酸接触放出SO2，生成相应的盐类，与烧碱或纯碱反应时生成亚硫酸钠，高于150℃时分解出SO2。用作漂白剂、媒染剂、还原剂、橡胶凝固剂、亦用于有机合成、制药、香料、食品防腐剂、保鲜剂等。

	氢氧化钠
　　亦称“苛性钠”、“烧碱”。化学式NaOH，分子量40.00，白色固体，呈粒状。是强碱，对皮肤、织物、纸张等有强腐蚀性。吸湿性强，在空气中很快吸收水分和二氧化碳，逐渐变成碳酸钠。比重2.130，熔点318.4℃，沸点1，390℃，易溶于水，同时强烈放热。也溶于乙醇和甘油。广泛用于造纸人造丝、染色、肥皂及石油工业。

	氢氧化钾
　　亦称“苛性钾”，化学式，KOH，分子量56.11，白色吸湿性固体，呈片状、粒状、块状或条状，具强腐蚀性。在空气中易吸收二氧化碳和水分，故宜密封贮藏。比重2.044，熔点约360℃(无水物380℃)，沸点1320℃，易溶于水、乙醇和甘油，不溶于乙醚。溶解时强烈放热，强碱。用以制钾盐和钾肥皂，也用来吸收水分和二氧化碳，是碱性蓄电池和某些燃料电池中的电解质。

	氢氧化锂
　　化学式LiOH，分子量23.95，白色结晶，比重1.46，熔点450℃，分解温度924℃，微溶于乙醇、溶于水，但溶解度低于其他碱金属的氢氧化物。强碱。是制备卤化锂及其他多种锂盐的原料，并用于制优质的锂基润滑油脂。在潜艇及宇宙飞船中用以吸收二氧化碳。

	乳酸
　　学名“α一羟基丙酸”，化学式CH3CHOHCOOH。分子量90.08，一种重要的羟基酸，分子中含有一个象征性碳原子，有两种旋光异构体和一种外消旋体。L－（＋）乳酸，结晶体，熔点53℃；D－(－)乳酸，结晶体，熔点52.8℃；DL—乳酸，结晶体，熔点16.8℃，PK=1.38×10－4，可溶于水、乙醇，用于食品、鞣革、塑料、纺织工业。医药上用其钠盐防治酸中毒。

	乳酸乙酯
分子式C5H10O3，分子量118.13。无色液体，具特殊味，比重1.042（14/4℃），沸点154℃，熔点－25℃，折射率1.4125，比旋度－10（14℃），闪点46℃，能与水，乙醇、醚混溶。用作食品加香剂、纤维素、油漆、粘合剂、以及硝化纤维和乙酸纤维素的溶剂。

	三乙醇胺
　　化学式N（CH2CH2OH）3 ，分子量149.19，无色粘稠液体，具吸水性，露置空气中，颜色变深，能与水、醇混合，微溶于苯及醚中，强碱。分析化学中用作气液色谱的固定液，用于分离吡啶和甲基取代物，在络合滴定等分析中，可用作干扰离子的掩蔽剂，如在pH=10的溶液中，用EDTA滴定镁、锌、钙、镍等离子时，可用该试剂掩蔽钛、铝、铁、锡等离子。此外，与盐酸还能配成一定pH值的缓冲溶液。

	三乙烯四胺
　　分子式H2N（CH2CH2NH）2CH2CH2NH2，分子量146.24，为浅黄或桔黄粘稠液体，比重0.9818(20/4℃)。熔点一35℃，沸点277.5℃，折光率 为1.4896，呈强碱性，在空气中能吸收二氧化碳，有毒，易燃，需密封保存，用作环氧树脂固化剂、表面活性剂、合成橡胶漆、合成离子交换树脂、无灰添加剂、无氰电镀的打散剂和光亮剂的主要原料，同时也是合成聚酰胺树脂的原料。

	1，1，1，—三氯乙烷（甲基氯仿）
　　化学式CH3CCl3，分子量131.39，无色不燃烧液体，有似氯仿气示。有毒！吸入低剂量可引起类似于酒精样的酒醉；高剂量有麻醉作用，严重时可导致死亡。比重1.4649，沸点86.7℃，于—84.8℃固化，折光率1。15560（25℃），几乎不溶于水，与乙醇、乙醚、氯苯互溶，溶于挥发油中，在潮湿空气中遇光分解缓慢，工业品中一般加入甲酚或硬脂三乙醇胺盐作稳定剂，溶剂和工业生产中的萃取剂。还可用作干洗剂及金属表面的脱油剂，也是化工原料（如生产一氯醋酸等）。医学上曾用作麻醉药物，目前发现有作用。

	三氯甲烷（氯仿）
　　亦称“哥罗仿”，化学式CHCl3，分子量119.38。无色有甜味易挥发的不燃性液体，密度1.4984（15℃），熔点—63.5℃，沸点62℃，难溶于水，易溶于有机溶剂。在光的作用下，能被空气氧化成剧毒的光色（CoCl2）可在氯仿中加入1～2%的乙醇，使生成的光气转化成碳酸二乙酯，从而消除毒性。常用作溶剂，在医药上用作麻醉剂，是有机合成的原料。

	三氯乙酸
　　化学式CCl3COOH，分子量163.39，无色晶体，有刺激气味，易潮解，熔点163.40℃，易溶于水或乙醇等有机溶剂，一种很强的有机酸，化学性质活泼，用于有机合成，并可用作蛋白质沉淀剂，它的钠盐，铵盐是除草剂。

	四乙烯五胺
　　分子式NH2（CH2CH2NH2，分子量189.30，为桔黄或桔红油状液体，能与不及一般有机溶剂混溶，有腐蚀性，熔点—30℃，沸点238℃，（0.1MPa），相对密d2020为0.9980。折光率 为1.5076，呈碱性，能吸收空气中水分和二氧化碳。用于合成聚酰胺树脂，石油添加剂，无氰电镀添加剂，橡胶聚合控制剂、沥青改性剂等，也是环氧树脂的固化剂。

	四氯乙烯
　　化学式Cl2C=CCl2，分子量165.83，无色液体，不燃烧，沸点121℃，凝固点—22℃，折光率1.5018。驱肠虫药，对治疗钩虫感染、杀灭十二指肠钩虫和美洲钩虫有效。但会发生头晕、头痛、恶心、困倦和酩酊样等副作用。对肝脏和中枢神经毒性较大，对消化道也有较强刺激性，并引起贫血，故现已少用。

	四氯化碳
　　化学式CCl4，分子量153.82，无色液体，有毒！不会燃烧，密度1.595，熔点—23.0℃，沸点76.8℃，微溶于水，溶于乙醇或乙醚，蒸气比空气重。性质稳定，在普遍条件下对酚、碱不起作用。用作油脂、树脂的溶剂，也可作兽用钩虫剂、仓库董蒸剂、灭水剂（扑灭着火汽油）及制备氟利昂、氯仿和药物的原料。

	四氢呋喃
　　一种重要的环醚，分子式C4H8O，分子量72.11，无色透明液体，具氯仿气味，比重0.8892，沸点66℃，溶于水、乙醇或乙醚。在空气中易被氧化成爆炸性过氧化物，是许多有机物及聚合物的优良溶剂，也是合成橡胶、纤维（尼龙66）及树脂的原料。

	水合肼（80%）
　　分子式H4N2·H2O，分子量50.06，无色发烟液体，熔点一51.7℃（分解），沸点119.4℃，比重1.032（21/4℃），折射率1.42842，闪点73℃，与水、乙醇混溶，不溶于氯仿、乙醚。用于医药、农药、染料、塑料、冶金、电镀及感光工业，还用于有机和无机工业。

	吐温—80
　　化学名聚氧乙烯失水山梨单月桂酸酯，浅黄色或棕色油状液体，有脂肪味，能与水以及多种有机溶剂混溶，不溶于矿物油和植物油，有乳化、扩散、润湿等作用。广泛用于化妆品和医药中做乳化剂，用作纤维油剂的成份和纤维的柔软剂及抗静电剂，以及电影胶片的润湿剂和分散剂等。

	
碳酸锂
　　化学式Li2CO3，分子量73.09，白色单斜结晶，比重2.11，熔点723℃，分解温度1.310℃，不溶于醇和丙酮，微溶于水，在空气中稳定，不潮解。用作制取可溶性锂盐的原料，并用于陶瓷、玻璃及制药工业。

	溴化钠
　　化学式NaBr，分子量102.89，无色晶体或白色粉末，味咸而微苦，能从空气中吸收湿气而结成硬块。室温时水溶液中析出二水合物，30℃以上析出无水物。比重（25℃）3.203（无水合物）、2.176（二水合物）。熔点747℃，二水合物于51℃失去结晶水，沸点1.390℃.易溶于水，微溶于乙醇。可制溴化银感光剂，医疗上用作镇静药，在合成化学中作为溴化剂。

	溴化钾
　　化学式KBr，分子量119.00，无色晶本或白色粉末，味咸略苦，稍具潮解性，见光易变黄，比重2.749（25℃），熔点734℃，沸点1.435℃。溶于水和甘油，微溶于乙醇和乙醚。水溶液呈中性。用以制溴化银感光剂，医疗上用作镇静药。

	硝酸钴
　　化学式C0（NO3）2·6H2O，分子量291.03，红色单斜晶体，易潮解。比重1.87（25℃），熔点55~56℃。微溶于氨，溶于乙醇、丙酮，易溶于水，具氧化性，与有机物摩擦或撞击，会引起燃烧或爆炸。用制催化剂、隐显墨水、钴颜料、维生素B12、染发药水及用作动物饲料添加剂、陶瓷脱色剂等。

	锡酸钠
　　分子式Na2SnO3·3H2O，分子量266.73，无色六方结晶或白色粉末，加热至140℃失去3分子结晶水。溶于水，不溶于醇、丙酮，水溶液呈碱性，量空气中吸收二氧化碳变成碳酸钠和氢氧化锡。用于镀锡、锡合金、媒染剂、陶瓷、玻璃及防火织物。

	硝酸锶
　　化学式Sr(NO3)2，分子量211.63，白色晶体或粉末，在空气中不潮解，比重2.986，熔点570℃，溶于水，微溶于乙醇、丙酮。为氧化剂，与有机物接触、碰撞或遇火能燃烧和爆炸。用以制红色烟火、信号弹、火柴、光学玻璃、也用于医药、电子管工业等中。

	乙醇
　　俗称“酒精”，简称“醇”，化学式C2H5OH，分子量46.07，沸点78.3℃蒸气与空气形成爆炸极限为3.5~18%（体积）。纯净乙醇会从空气中迅速吸收水分，与水任意比混合，能溶解香精油和树脂等。70%浓度的乙醇主要用作消毒药剂，普通乙醇（95.5%）是重要的常用溶剂，也是制备化工原料（乙醛、醋酸等）、染料、药物、洗涤剂、合成橡胶等的原料，还可用以制造“配制酒”等。普通乙醇经生石灰或离子交换树脂处理去水后则得“无水乙醇”（无水酒精）；无水酒精再经过加苯或加钠蒸馏脱水可得纯净乙醇。

	二醇
　　俗称“甘醇”，化学式HOCH2—CH2OH，分子量62.07。最简单的二元醇。无色无臭有甜味液体，密度1.135，熔点—12.6℃，沸点197.2℃。易吸湿，能与水按任意比混合，溶于乙醇，微溶于乙醚。用作溶剂、防冻剂及合成聚酯树脂、增塑剂、合成纤维等的原料。

	乙酸铅（醋酸铅）
　　化学式Pb（CH3COO）2·3H2O、分子量379.33，无色透明晶体。在空气中放置，很快会在表面形成白色粉末状碳酸铅薄层。微带醋酸臭味，有毒！味甜，亦称“铅糖”，密度2.55，熔点75℃(快速加热时)，75℃失结晶水，易溶于水、丙三醇、不溶于乙醚，微溶于乙醇。用作印染工业的媒染剂、分析试剂（鉴定硫化物、测定CrO3、M0O3）、制造铬黄颜料，亦可用作医药（ 如用未破皮肤上的收敛剂）。

	乙二醇—甲醚
　　分子式C3H3O2，分子量76.10，无色透明液体，有愉快气味，凝固点—85.1℃，折射率1.4028，闪点68℃，自燃温度288℃，能溶于水、醇、醚、甘油、丙酮和二甲基甲酰胺。作为各种油脂类、硝基纤维素、醇溶性染料、合成树脂的溶剂，也用作喷气燃料的添加剂、溶剂渗透剂、匀染剂、有机合成中间体。

	乙二醇—乙醚
　　分子式C4H10O2，分子量90.12，无色液体，有特殊臭味，比重0.9311(20/20℃)，沸点135℃，凝固点—70℃，闪点（闭）44℃，折射率1.4060(25℃)混溶于水、醇、醚、丙酮、液体酯类，能溶解多种油类、树脂、石蜡等。用于硝基纤维素树脂的溶剂，喷漆稀料及清洗剂等。

	乙二醇—丁醚
　　分子式C6H14O2,分子量118.17，无色透明液体，有醚味，沸点171℃，凝固点—70℃以下，闪点60℃，比重0.9012，折射率1.4197，溶于水（1：20），能溶于多数有机溶剂和矿物油，可与丙酮、苯、四氯化碳、乙醚，正庚烷混溶，具有低蒸发速度及高稀释比的特点。为优良溶剂，广泛用作硝化纤维、树脂、油墨、油漆等溶剂。此外还可作抽提剂、防水剂、有机中间体。

	乙酸乙酯
　　亦称“醋酸乙酯”化学式CH3COOC2H5，分子量88.11。无色有香味液体。易挥发。比重0.902。沸点77℃。溶于水、乙醇、丙酮等。会发生水解醇解、氨解等反应，并在乙醇钠存在下发生*克兰森酯缩合而形成*乙酰乙酸乙酯。在香料及油漆工业中用作溶剂，也是有机合成的重要原料。

	乙酸丁酯
　　分子式C6H12O2，分子量116.16，有四种异构体，均为无色易燃体，有酯的香味。四种异构体中以醋酸正丁酯最为重要，醋酸正丁酯可作人造革、硝基清漆、油、樟脑、乙基纤维素、橡胶、聚苯乙烯、有机玻璃等的溶剂，在有机合成中作脱水剂。刺激眼粘膜，高浓度时有麻醉作用，醋酸叔丁酯用作汽油添加剂与溶剂，醋酸仲丁酯可作硝基清漆溶剂与皮革清洗剂。

	乙二胺
　　化学式NH2（CH2）NH2。分子量60.10，一种脂肪族二元胺。无色液体。沸点116~117℃，易溶于水（成水合物）、乙醇、微溶于乙醚，不溶于苯。在空气中易吸收CO2形成碳酸盐。用作氨羧络合剂（或*依地酸钠）、杀虫灭菌剂—乙基双二硫代氨甲酸锌等的中间体及环氧树脂硬化剂等。


